江苏电信城域盒式波分设备测试方案

测试单位：中国电信股份有限公司江苏分公司

测试厂家：中国电信股份有限公司研究院

概述

测试目的和场景

本测试主要用于验证DCI-BOX II型组网能力和设备性能。

考虑到II型设备增加了WSS、TFF等光层板卡，增加了环形组网等能力，本次光层组网选择拓扑如下。

如图下图所示为站点距离以及站点名称：

如下图所示为每个站点的板卡名称以及线路及业务走向：

电层设备和板卡，每个厂家根据拓扑图按需配置板卡和机框。

计划测试项目：

（1）单机设备测试：电源、风扇、主控、网元管理；

（2）TFF板卡/M40/D40：TFF级联（2级），固定/灵活上下波，可调衰，告警测试；

（3）OCM扫波（每个点都配置1块）；OTDR，维护功能；

（4）OSC：单纤、双纤、门限值；

（5）业务板卡功能：200G、400G不同编码方式，RFC2544，FlexE，维护字节，时延测量，告警、路径，业务映射

（6）保护倒换测试：OP/OMSP：倒换功能、倒换时间、倒换事件、配置信息（恢复、差异值等）；

（7）传输能力测试：市到县长距离传输能力；业务长期稳定性测试；穿透代价测试等；

（8）网管测试。

测试设备及数量（提供面板图）

| 序号 | 设备/板卡类型 | 设备/板卡名称（版本） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机框（含电源、风扇、双主控、接口盘） | 19英寸 8个1/4通用槽位； | 11套 |
| 2 | OCM板卡 | 1：8 OCM板卡； | 6张 |
| 3 | OTDR板卡 | 1：8 OTDR板卡； | 6张 |
| 4 | OLP板卡 | 单组OLP板卡 | 8张 |
| 5 | 400G线卡 | 400G 线路 4*100G 业务 | 3块 |
| 6 | 200G-TMUX2 | 200G 线路 2*100G 业务 | 3块 |
| 7 | 200G-TMUX1 | 200G 线路 2*100G 业务+10*10GE | 4块 |
| 8 | TFF38-41 | TFF 38-41 | 2块 |
| 9 | TFF43-46 | TFF 43-46 | 2块 |
| 10 | AWG-48 | 48波AWG | 5台 |
| 11 | WRDY-PNQQ | 9维 WSS | 10块 |
| 12 | GEJD-PQNG | 端放 OA25 | 4块 |

测试仪表

测试仪表由设备商提供，如表3所示，所写数量为至少需要的仪表数量（所使用仪表均需提供有效期内的校验证书）

表2测试所需仪表清单

| 厂家 | 仪表名称 | 仪表要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研究院1 | 频谱分析仪 |  | 1 |
| 研究院1 | 100GE误码分析仪 |  | 2 |
| 研究院1 | 光功率计 |  | 1 |
| 研究院1 | ASE光源 |  | 1 |
| 研究院1 | 可调光衰 |  | 4 |

测试安排

测试厂家即对应地市联系人及联系方式：

| 测试厂家 | 厂家联系人 | 厂家联系电话 | 测试地市 | 地市联系人 | 地市联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究院1 | 刘佳琪 | 18618128269 | 江苏扬州 | 周炯 | 19931152071 |

地市发货地址及厂家到货日期：

| 测试厂家 | 到货时间 | 发货地址 | 到货联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究院1 | 10月中旬 |  | 周炯 | 19931152071 |

公共部分测试

机柜机框关注点

| 项目 | 子项和内容 | 检查 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机柜 | 大小、固定位置 | 标准机柜600×600×2000mm |  |
|  | 防尘，静电手环，门锁，告警灯 | 不涉及 |  |
| 机框 | 做工 | 良好 |  |
|  | 安装进机架，固定位置 | 设备固定架，机框开关试门 |  |
|  | 关闭门对板卡走线无挤压 | 不涉及 |  |

电源功能测试

电源关注点：

| 项目 | 子项和内容 | 检查 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源 | 交流、高压直流、直流-48V三种 | 支持 |  |
|  | 1+1热备（倒换，拔插） | 支持 |  |
|  | 电源供给原理图 |  |  |
|  | 高压直流原理图 |  |  |
|  | 欠压、过压、高温等告警和状态检查 | 支持如下图 |  |
|  | 电量、功率查询 | 支持如下图 |  |

测试项目：电源冗余功能测试

测试目的：测试机框所支持的电源的冗余功能

测试配置：

测试步骤： 1、按上图建立测试配置，设备使用高压直流/交流、直流-48V； 2、搭建点到点系统，配置100GE 业务，电框和光框槽位均插入板卡，风扇调至最大，确认业务仪表正常、无误码； 3、双路均接入电源的情况下，查看电源板的电流情况； 4、切断其中一路电源，查看仪表是否有误码产生。

注意事项：

预期结果： 业务不受影响

测试结果： - 搭建点到点（东北楼到八里加工区）系统，配置 100GE 业务，电框和光框槽位均插入板卡，风扇调至最大，确认业务仪表正常、无误码： - 设备使用直流48V；双路均接入电源的情况下，查看电源板15、16槽位的电流情况： 3、切断15槽位电源，查看仪表是否有误码产生：

签字：

- 2.3风扇冗余测试

风扇关注点

| 项目 | 子项和内容 | 检查 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风扇 | 散热方式 | 前进后出 |  |
|  | 风扇数量，风扇冗余 | 3个风扇 |  |
|  | 风扇工作模式：自动、手动；调速； | 支持 |  |
|  | 冗余备份（倒换，拔插，更换） | 支持 |  |
|  | 风扇状态和告警 | 支持 |  |

测试项目：风扇冗余测试

测试目的：测试机框所支持的风扇冗余功能

测试配置：

测试步骤： 1. 按上图建立测试配置，设备使用高压直流/交流、直流-48v 其中一种； 2. 搭建点到点系统，配置100GE 业务，电框和光框均满配，风扇设置为自动调速，确认业务仪表正常、无误码； 3. 无主控，记录风扇转速情况，是保持原速，是最大转速，还是最小转速； 4. 拔掉一个风扇板卡，至少观察4h，查看有温度监测点的板卡的温度变化情况。

注意事项： 1、拔出与主控相邻的风扇或者主控上的风扇 2、拔出板卡留在原位置，不拿出槽位

预期结果： 机框支持风扇冗余，拔出过程中，业务正常

测试结果： 1、搭建点到点（东北楼到八里加工区）系统，配置 100GE 业务，电框和光框均满配，风扇设置为自动调速，确认业务仪表正常、无误码： 2、风扇转速可自己设置成手动或者自动： 3、拔出12槽位风扇后，查看其他2只风扇信息：

签字：

主控冗余功能测试

主控关注点：

| 项目 | 子项和内容 | 检查 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控 | 1+1冗余热备（倒换，拔插，更换） | 支持 |  |
|  | 掉电、坏板等配置数据丢失检查 | 支持 |  |
|  | 更换板卡等数据下发配置 | 支持 |  |
|  | 高低版本问题和自适应 | 支持 |  |
|  | 双主控丢失，不影响业务 | 支持 |  |
|  | 主控相关告警 | 支持 |  |

测试项目：主控冗余功能测试

测试目的：测试主控故障对业务的影响

测试配置：

测试步骤： 1、按上图建立测试配置，设备使用高压直流/交流、直流-48v 其中一种； 2、搭建点到点系统，配置10GE 业务，电框和光框均满配，风扇设置为自动调速，确认业务仪表正常、无误码、丢帧； 3、在服务器上Ping 设备的管理IP； 4、拔备用主控，看是否有中断； 5、插回备主控后，待正常后，拔主用主控，查看业务是否有中断，记录风扇变速时间，记录Ping 中断时间； 6、将一新主控替换原主用主控插入，完成同步后拔掉原备用主控，记录风扇变速时间，记录ping 中断时间；

注意事项：

预期结果： 1、主用主控拔出对业务无影响，拔除后对通信先中断再恢复；

测试结果： - 业务正常，无告警： - ping光框ip： - ping电框ip - 业务正常： - 拔备用主控，业务无中断： Ping正常： - 插回备用主控；业务正常；管理无丢包： 7、拔主用主控，业务正常，管理丢包（记录风扇变速时间11.63s，记录 Ping 中断时间77.82s） ping中断时间77.82s 8、将一新主控替换原主用主控插入，拔掉原备用主控，记录风扇变速时间（12.77s），记录 ping 中断75.33s； 业务正常：

签字：

电层业务板卡测试

OTU相关关注点：

| 项目 | 子项和内容 | 具体指标要求，厂家自己补充 | 检查 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OTU | 业务模式 | 10GELAN，10GEWAN，OTU2,OTU4,STM64,100GFLEXE,100G,100G-NOFEC | 支持 |  |
|  | FlexE | 需要此功能 | 支持 |  |
|  | LLDP | 需要此功能 | 支持 |  |
|  | 以太网RMON | 需要此功能 | 支持 |  |
|  | 告警、故障类 | 需要此功能 | 支持 |  |
|  | 收发光功率 | 需要此功能 | 支持 |  |
|  | OSNR、编码 | 需要此功能 | 支持 |  |
|  | 环回操作 | 需要此功能 | 支持 |  |
|  | 时延测量 | 需要此功能 | 支持 |  |
|  | 波长调整 | 需要此功能 | 支持 |  |
|  | OTN复用和映射结构说明 | 提供原理图 | 单独文件 |  |

普通ETH 业务承载测试

测试项目：ETH 业务承载测试

测试目的：测试业务板卡的接入能力

测试配置：

测试步骤： 1、按照图所示连接，信号分析仪和测试设备均配置为待测试的以太网业务； 2、检查业务是否正常连通； - 执行时延测量，并与仪表测量值比对 4、通过仪表验证设备是否支持如下以太网性能参数：PCS BIP 误码计数、接收的正常包数、发送的正常包数、接收CRC 错包、接收/发送不同长度的包统计、接收超长包计数、接收超短包； 5、依次中断A、B、C 三个参考点的光纤，分别记录两太ETH 信号分析仪和两块测试OTU/TMUX 查询到的故障和告警信息； 6、业务分析仪设置流量百分比为90%，持续运行1 分钟以上，记录板卡上报的端口实际利用率、统计的包数。 7. 执行RFC2544测试

注意事项： - 测试100GE和10GE； 2、100GE测试400G TMUX和200G TMUX-1和200G TMUX-2板卡，10GE测试 - 200G TMUX-1板卡，线路侧模块类型选择一种即可，下同。

预期结果： 1、告警上报符合预期 2、性能参数统计上报准确 3、流量百分比、利用率等上报准确

测试结果： 如下图所示为站点名称以及站点距离： 如下图所示为站点板卡名称以及各个站点线路走向： T4B4 东北楼到八里加工区进行测试100G测试 - 业务正常： 2、PCS BIP误码计数： 3、发送、接收正常/不同长度的包数： 4、接收CRC错包： 5、接收超长包计数： 6、中断A点T4B4客户侧收光光纤，查看仪表和设备告警信息 7、中断线路侧光纤，查看仪表和设备告警信息： 8、中断C点T4B4客户侧发光光纤，查看仪表和设备告警信息： 9、设置百分比90%，持续运行1分钟以上，查看端口利用率和统计包数： 10、执行RFC2544测试 T2B2 东北楼点到八里加工区进行测试100G测试 1、业务正常： 2、PCS BIP误码计数： 3、发送、接收正常/不同长度的包数： 4、接收CRC错包： 5、接收超长包计数： 6、中断A点T2B2客户侧收光光纤，查看仪表和设备告警信息 7、中断线路侧光纤，查看仪表和设备告警信息： 8、中断C点T2B2客户侧发光光纤，查看仪表和设备告警信息： 9、设置百分比90%，持续运行1分钟以上，查看端口利用率和统计包数： 10、执行RFC2544测试 M1012B2(10GE测试) 如下图所示为站点板卡名称以及各个站点线路走向： 如下图所示为站点名称以及站点距离： 采用东北楼到高邮海潮进行测试： 1、业务正常： 2、PCS BIP误码计数： - 发送、接收正常/不同长度的包数： - 接收CRC错包： - 接收超长包计数： - 中断A点M1012B2客户侧收光光纤，查看仪表和设备告警信息 7、中断线路侧光纤，查看仪表和设备告警信息 8、中断C点M1012B2客户侧发光光纤，查看仪表和设备告警信息 9、设置百分比90%，持续运行1分钟以上，查看端口利用率和统计包数： 10、执行RFC2544测试

签字：

100G FlexE 业务承载测试

测试项目：100G FlexE 业务承载测试

测试目的：测试业务板卡的接入能力

测试配置：

测试步骤： 1、按照图所示连接，信号分析仪和测试设备均配置为待测试的100G FlexE以太网业务； - 检查业务是否正常连通； - 执行时延测量，并与仪表测量值比对 4、业务分析仪设置流量百分比为100% FlexE 流量，执行RFC2544测试，检查 数据分析仪是否有告警和丢包。 5、断开B 处光纤，观察仪表和板卡是否上报告警，恢复后告警是否结束； 6、仪表下插LF 告警，观察仪表和板卡是否上报告警，恢复后告警是否结束； 7、仪表下插RF 告警，观察仪表和板卡是否上报告警，恢复后告警是否结束； 8、仪表发送插入PCS-L 误码，观察板卡上报的误码个数是否准确。

注意事项： 1、FlexE业务仅要求支持unware模式； 2、三种电层板卡均参与测试。

预期结果： 1、业务无误码 2、告警上报准确 3、PCS-L误码统计准确

测试结果： 如下图所示为站点名称以及站点距离： 如下图所示为站点板卡名称以及各个站点线路走向： 此项测试采用东北楼T4B4到八里进行测试： 1、T4B4发100%FlexE流量，持续运行5分钟，业务正常无告警： 2、T4B4断开线路侧光纤，仪表设备上报告警并清除 3、仪表下插LF上报告警并清除： 4、仪表下插RF上报告警并清除： 5、仪表发送PCS-L误码个数上报有误： 1、T2B2发100%FlexE流量，持续运行5分钟，业务正常无告警： 2、断开线路侧光纤，仪表设备上报告警并清除： 3、仪表下插LF上报告警并清除： 4、仪表下插RF上报告警并清除： 5、仪表发送PCS-L单个误码个数统计正确（发1报1）： 1、M1012B2 100G发100%FlexE流量，持续运行5分钟，业务正常无告警： 2、断开线路侧光纤，仪表设备上报告警并清除： 3、仪表下插LF上报告警并清除： 4、仪表下插RF上报告警并清除： 5、仪表发送PCS-L单个误码个数统计正确（发1报1）：

签字：

系统测试

业务保护测试

OP板相关关注点：

| 项目 | 子项和内容 | 具体指标要求，厂家自己补充 | 检查 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OP | 保护组 | 基于业务保护组 | 支持 |  |
|  | 插损 | 插损不能超出正常范围 | 支持 |  |
|  | 保护模式、功能、倒换、返回、时间 | 模式可配置，倒换时间小于50ms | 支持 |  |
|  | 门限、差异值、恢复时间配置 | 可配置 | 支持 |  |

OP 插损值测试

测试项目：OP 插损值测试

测试目的：测试OP 单板中耦合器和光开关的插损值

测试配置：

测试步骤： 1、按照图示连接配置； 2、SIG-IN 端口的光源功率减去A1/B1-OUT 端口的功率值即为OP 分光侧端 口插损，板卡上电和下电状态下分别测试； 3、SIG-IN 光源的功率值与板卡上报值进行比较，查看功率测量精度； 4、A1/B1-IN 端口的光源功率值与SIG-OUT 端口的功率值差值即为光开关 的通道插损，板卡上电和下电状态下分别测试； 5、A1/B1-IN 端口的光源功率值与板卡上报值进行比较，查看功率测量精度；

注意事项：

预期结果： 发端插损＜4dB 收端插损＜1.5dB

测试结果： 掉电. 输入（dBm）; 输出（dBm）; loss（dB）; 输出（dBm）; loss（dB）. SIGIN-AOUT; 2; -1.58; 3.58; -1.44; 3.44. SIGIN-BOUT; 2; -1.5; 3.5; -1.39; 3.39. AIN-SIGOUT; 2; 1.56; 0.44; 1.56; 0.44. BIN-SIGOUT; 2; 1.5; 0.5; 1.53; 0.47. 板卡底层读数（dBm）; 功率计读数（dBm）; 功率测量精度（dB）. SIGIN; 2; 2; 0. A1IN; 1.87; 2; 0.13. B1IN; 1.95; 2; 0.05.

签字：

光保护倒换测试

测试项目：保护倒换测试

测试目的：测试业务保护倒换时间

测试配置：

测试步骤： 1、如图连接测试配置，调整测试系统处于正常工作状态，建立保护组，并查看保护组状态； 2、分别通过人工拔纤或拔掉板卡方式模拟下列保护倒换条件，并记录相应的由于保护倒换导致的业务中断时间； i. 波分侧：LOS 3、检查并验证保护倒换发生后是否可以自动返回，WTR 时间是否可设，返回业务中断时间； 4、下发人工倒换和强制倒换命令测试； 5、对于设备支持的其他保护类型，可参照上述测试方案进行测试； 6、在ROADM 组网的hub1 和hub2 节点间配置OLP 保护，主路采用原有主光通路，备路采用跳纤，重复步骤2-4。

注意事项： 1） 客户侧所有业务接入类型均测试； 2） 在ROADM 环形组网系统上测试，HUB 节点上路，对应得POP 节点下路； 3） 主路采用环形组网系统，备路光纤直接跳接； 4） 保护倒换测试期间，记录端口指示灯状态、保护板卡告警、电层板卡告警 等。 5） 配合管控13.4.11-13.4.13 测试

预期结果： 保护倒换时间小于50ms

测试结果： 板卡类型; 业务类型; 返回类型; 倒换门限; 倒换条件; 倒换/返回 （ms）. 200G-TMUX2; 100GE; 返回式; 光功率过低; 发端断纤; 2.83/2.44. 收端断纤; 2.83/2.43. 强制倒换; 2.83/2.44. 人工倒换; 2.82/2.45. 10GE; 发端断纤; 28.48/24.51. 收端断纤; 28.45/24.51. 强制倒换; 28.45/24.51. 人工倒换; 28.43/24.52. OTU2; 发端断纤; 3.1/3.06. 收端断纤; 3.05/3.04. 强制倒换; 3.03/3.05. 人工倒换; 3.03/3.05. 10GE WAN/STM64; 发端断纤; 14.68/15.74. 收端断纤; 14.71/15.62. 强制倒换; 14.59/15.82. 人工倒换; 14.63/15.73. 200G-TMUX1; 100GE; 发端断纤; 16.91/14.54. 收端断纤; 16.91/14.59. 强制倒换; 16.9/14.54. 人工倒换; 16.92/14.52. 400G-TMUX; 100GE; 发端断纤; 13.14/9.85. 收端断纤; 13.04/9.89. 强制倒换; 13.08/9.92. 人工倒换; 13.09/9.95.

签字：

网管测试

按照下表要求进行相关测试。

| 大类 | 分类 | 测试内容 | 说明 | 是否具备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网管本身 | 登录信息配置 | IP地址可配置 |  | 具备 |  |
|  |  | 端口号可配置 |  | 具备 |  |
|  |  | 模式可配置 | 普通模式 安全SSL模式 | 具备 |  |
|  | 常用功能 | 修改密码 |  | 具备 |  |
|  |  | 网管锁定时间 |  | 具备 |  |
|  |  | 密码错误锁定配置 |  | 具备 |  |
|  | 其它功能 |  | 网元详情，连接信息，告警级别设置，面板图，支持配置设备光电属性等 | 具备 | 厂家根据自己网管提供能力自行填写 |
|  |  |  | 板卡信息，性能预测，告警屏蔽，性能监控等 | 具备 |  |
| 故障管理 | 告警类 | 当前告警 | 告警级别筛选（紧急、重要、次要、提示）等 | 具备 |  |
|  |  |  | 告警时间（起始时间、截止时间） | 具备 |  |
|  |  |  | 告警状态（是否已确认、是否已清除） | 具备 |  |
|  |  |  | 告警类型（设备、环境、通信、业务、通道、安全等） | 具备 |  |
|  |  |  | 告警源（子网、网元、架、框、板卡、端口） | 具备 |  |
|  |  |  | 告警源类型（某型号板卡、某设备类型等） | 具备 |  |
|  |  | 历史告警 | 告警级别筛选（紧急、重要、次要、提示）等 | 具备 |  |
|  |  |  | 告警时间（起始时间、截止时间） | 具备 |  |
|  |  |  | 告警状态（是否已确认、是否已清除） | 具备 |  |
|  |  |  | 告警类型（设备、环境、通信、业务、通道、安全等） | 具备 |  |
|  |  |  | 告警源（子网、网元、架、框、板卡、端口） | 具备 |  |
|  |  |  | 告警源类型（某型号板卡、某设备类型等） | 具备 |  |
|  |  | 告警日志 |  | 具备 | 至少6个月可查 |
|  |  | 网管告警屏蔽规则 | 告警类型（设备、环境、通信、业务、通道、安全等） | 具备 |  |
|  |  |  | 告警源（子网、网元、架、框、板卡、端口） | 具备 |  |
|  |  |  | 告警源类型（某型号板卡、某设备类型等） | 具备 |  |
|  |  |  | 其它 | 具备 |  |
|  |  | 告警抑制规则 | 告警类型（设备、环境、通信、业务、通道、安全等） | 具备 |  |
|  |  |  | 告警源（子网、网元、架、框、板卡、端口） | 具备 |  |
|  |  |  | 告警源类型（某型号板卡、某设备类型等） | 具备 |  |
|  |  |  | 其它 |  |  |
|  |  | 网管告警过滤规则 | 告警类型（设备、环境、通信、业务、通道、安全等） | 具备 |  |
|  |  |  | 告警源（子网、网元、架、框、板卡、端口） | 具备 |  |
|  |  |  | 告警源类型（某型号板卡、某设备类型等） | 具备 |  |
|  |  |  | 其它 | 具备 |  |
|  |  | 北向告警过滤规则 | 告警类型（设备、环境、通信、业务、通道、安全等） | 具备 |  |
|  |  |  | 告警源（子网、网元、架、框、板卡、端口） | 具备 |  |
|  |  |  | 告警源类型（某型号板卡、某设备类型等） | 具备 |  |
|  |  |  | 其它 | 具备 |  |
|  |  | 告警模板管理 | 告警模板制作/导入/导出/复制、增/删/改/查 | 具备 |  |
|  |  |  | 告警类型（设备、环境、通信、业务、通道、安全等） | 具备 |  |
|  |  |  | 告警源（子网、网元、架、框、板卡、端口） | 具备 |  |
|  |  |  | 告警源类型（某型号板卡、某设备类型等） | 具备 |  |
|  |  |  | 其它 | 具备 |  |
|  |  | 告警转储 | 转储配置 | 具备 | 至少1年内的告警可查 |
|  |  |  | 转储告警查询 | 具备 | 至少2年内的告警可查 |
|  | 其它功能 | 其它 | 可查看网元设备当前告警，告警确认，告警名称告警对象，告警时间以及所在端口等 | 具备 | 厂家根据自己网管提供能力自行填写 |
|  |  | 其它 | 可按照时间查看历史告警导出并打印 | 具备 | 厂家根据自己网管提供能力自行填写 |
|  |  | 其它 | 支持查看所属是网管告警还是设备告警，支持查看告警所属端口下级名称 | 具备 | 厂家根据自己网管提供能力自行填写 |
|  |  | 其它 | 支持告警清除，告警跳转业务 | 具备 | 厂家根据自己网管提供能力自行填写 |
|  | 其它功能 | 其它 | 支持查看告警严重等级，清除状态，是否确认 | 具备 | 厂家根据自己网管提供能力自行填写 |
|  |  | 其它 |  |  | 厂家根据自己网管提供能力自行填写 |
|  |  | 其它 |  |  | 厂家根据自己网管提供能力自行填写 |
| 配置管理 | 网元配置 | 网元属性 | 网元名称 | 具备 |  |
|  |  |  | ID/扩展ID | 具备 |  |
|  |  |  | 通信地址 | 具备 |  |
|  |  |  | 创建人/时间 | 具备 |  |
|  |  |  | 网关类型/所属网关 | 具备 |  |
|  |  |  | 主备网关网元 | 具备 |  |
|  |  |  | 主机软硬件版本 | 具备 | 可查 |
|  |  |  | 生产厂商/网元状态/设备类型/telemetry信息等等 | 具备 | 厂家根据自己网管提供能力自行填写 |
|  |  | 网元时间同步 | 时间同步方式配置 | 具备 |  |
|  |  | 网元性能门限 | 性能源（子网、网元、架、框、板卡、端口）能定位到 | 具备 |  |
|  |  |  | 性能值（环境类、OTN/DWDM类、SDH类等）可配置 | 具备 |  |
|  |  | 网元自动接触 | 激光器关闭 | 具备 | 操作点能定位到，时间能配置 |
|  |  |  | 通道环回 | 具备 | 操作点能定位到，时间能配置 |
|  |  |  | 端口环回 | 具备 | 操作点能定位到，时间能配置 |
|  | 通信参数配置 | 通信参数配置 | 支持配置IP地址/端口号/备用IP地址 | 具备 | 具体具备哪些能力，请厂家自行填写，此部分仅为样例 |
|  |  | 网元通信链路、通信协议管理 | 支持NAT管理 | 具备 | 具体具备哪些能力，请厂家自行填写，此部分仅为样例 |
|  |  | 主备网关网元配置 | 主用ip，端口/备用ip，端口 | 具备 | 具体具备哪些能力，请厂家自行填写，此部分仅为样例 |
|  |  | 其他 |  |  | 厂家根据自己网管提供能力自行填写 |
|  | 公共板卡 | 主控板 | 主备保护、倒换、数据同步、软硬复位 | 具备 | 具体具备哪些能力，请厂家自行填写，此部分仅为样例 |
|  |  | 风扇 | 复位、转速调整，自动控制风速和手动控制 | 具备 | 具体具备哪些能力，请厂家自行填写，此部分仅为样例 |
|  |  | 电源 | 主备保护，可查看电压电流，型号，厂家等具体内容 | 具备 | 具体具备哪些能力，请厂家自行填写，此部分仅为样例 |
|  |  | 级联接口板 | 可进行net管理，可配置不通VLAN，添加不同端口在不同VLAN，CPU当前使用率，可用内存 | 具备 |  |
|  |  | 其它 | 支持主控，风扇，电源接口盘SN,PN号，是否在位，管理状态，软件版本，硬件版本，固件版本查询 | 具备 | 厂家根据自己网管提供能力自行填写 |
|  | 光层设备板卡配置管理 | OLP | 保护组、倒换、恢复模式、时间、保护组等、端口名称备注 | 具备 | 具体具备哪些能力，请厂家自行填写，此部分仅为样例 |
|  |  | FIU |  | 不具备 | 具体具备哪些能力，请厂家自行填写，此部分仅为样例 |
|  |  | ITL |  | 不具备 | 具体具备哪些能力，请厂家自行填写，此部分仅为样例 |
|  |  | M40/D40 | 光衰可调 | 不具备 | 具体具备哪些能力，请厂家自行填写，此部分仅为样例 |
|  |  | OAU | 增益、VOA、门限、基准值、开关等 | 具备 | 具体具备哪些能力，请厂家自行填写，此部分仅为样例 |
|  |  | 光监控板卡 | 门限、基准值、开关等 | 具备 | 具体具备哪些能力，请厂家自行填写，此部分仅为样例 |
|  |  | OCM | 波长扫描、端口名称备注 | 具备 | 具体具备哪些能力，请厂家自行填写，此部分仅为样例 |
|  |  | 其它 | 光放板卡支持设置EDFA，OCM测量，OSC使能操作，tff板卡支持光层设备端口数据查看，上下路端口数据查看 | 具备 | 厂家根据自己网管提供能力自行填写 |
|  | 业务类板卡 | 工作模式 | 线路模式、中继模式、波长指定等 | 具备 | 具体具备哪些能力，请厂家自行填写，此部分仅为样例 |
|  |  | 客户端口 | 支持接入业务类型（100G,10G,OUT,STM64） | 具备 | 具体具备哪些能力，请厂家自行填写，此部分仅为样例 |
|  |  | 业务映射 | 可以查看业务映射路径 | 具备 | 具体具备哪些能力，请厂家自行填写，此部分仅为样例 |
|  |  | 光功率管理 | 支持查看光功率收发光状态，可设置发光功率以及波长，查看模块类型所属厂商使sn,pn | 具备 | 具体具备哪些能力，请厂家自行填写，此部分仅为样例 |
|  |  | 性能管理 | OTN、DWDM模拟类性能、数字量性能、RMON性能 | 具备 | 具体具备哪些能力，请厂家自行填写，此部分仅为样例 |
|  |  | OTN开销配置 | 可以配置tti | 具备 | 具体具备哪些能力，请厂家自行填写，此部分仅为样例 |
|  |  | 业务板卡特性、配置等 | 可配置通道间隔，波长 |  | 各个厂家根据自家产品，各自填写 |
|  |  |  | 可配置线路侧模块发光多少dbm | 具备 | 各个厂家根据自家产品，各自填写 |
|  |  |  | 可以设置线路侧模块门限值，线路侧模块可设置otu2或者otu4 |  | 各个厂家根据自家产品，各自填写 |
|  | 保护类 | 线路保护组 | 主备用倒换状态、倒换操作、恢复操作、锁定操作、状态 | 具备 | 具体具备哪些能力，请厂家自行填写，此部分仅为样例 |
|  |  | 主控板等关键板卡1+1保护 | 主备用倒换状态、倒换操作、恢复操作、锁定操作、状态 | 具备 | 具体具备哪些能力，请厂家自行填写，此部分仅为样例 |
|  |  |  | 主备用倒换状态、倒换操作、恢复操作、锁定操作、状态 | 具备 |  |
|  |  |  | 主备用倒换状态、倒换操作、恢复操作、锁定操作、状态 | 具备 |  |
| 存量 | 物理存量 | 子网、网元、架、框、板卡、端口、光电模块等 | 支持按类型、名称等统计 | 具备 |  |
|  |  |  | 导出 | 具备 |  |
|  | 逻辑存量 | OCH、ODU、Client、业务等 | 统计、导出 | 具备 |  |
|  | 其它功能 |  |  |  | 厂家根据自己网管提供能力自行填写 |
| 安全管理 | 操作日志 | 查询操作日志 | 子网、网元、架、框、板卡、端口、光电模块等 | 具备 | 厂家根据自己网管提供能力自行填写 |
|  |  | 统计操作日志 |  | 具备 |  |
|  |  | 操作日志转储 |  | 具备 |  |
|  | 网管 | 网管用户管理 | 用户、用户组、用户操作级别设置、密码等常用管理 | 具备 |  |
|  |  |  | 操作权限管理、操作对象管理 | 具备 |  |
|  |  |  | 分权分域管理 | 具备 |  |
|  |  |  | 北向用户操作、权限、对象等设置 | 具备 |  |
|  |  |  | 访问控制列表、策略（要能限制到每个用户） | 具备 |  |
|  |  |  | 其它 |  | 厂家根据自己网管提供能力自行填写 |
|  | 网元安全 | 网元用户管理 |  | 具备 |  |
|  |  | 网元登录管理 |  | 具备 |  |
|  |  | 网元通信管理 |  | 具备 |  |
|  |  | 网关网元管理 | 主备用网关网元、倒换状态、倒换操作、恢复操作、锁定操作、状态 | 具备 |  |
|  |  | 其它 | 可设置网元用户名以及密码 | 具备 | 厂家根据自己网管提供能力自行填写 |
| 业务管理 | 业务创建（路径法） |  | 10G、100GE等 | 具备 |  |
|  | 路径管理 | 业务名称 | OTU4业务，100GE业务，10GE-LAN业务，OUT业务，STM64业务 | 具备 | 厂家根据自己网管提供能力自行填写 |
|  |  | 业务级别 | client、ODUK、OUT、ODUFLEX、OCH、OTS等 | 具备 | 厂家根据自己网管提供能力自行填写 |
|  |  | 原宿点 |  | 具备 | 厂家根据自己网管提供能力自行填写 |
|  |  | 全量过滤，部分筛选 |  | 具备 | 厂家根据自己网管提供能力自行填写 |
|  |  | 其它 | 支持查看路径连接类型，所属ROADM，电层光层起点以及终点，支持查看中心频率，支持设置路由约束等 | 具备 | 厂家根据自己网管提供能力自行填写 |
|  | 路径与维护操作关联 | 路径与告警 |  | 具备 |  |
|  |  | 路径与性能 |  | 具备 |  |
|  |  | 路径与维护 |  | 具备 |  |
|  |  | 路径逐层展示 |  | 具备 |  |
|  |  | 异厂家对接下路径形成与管理 |  | 具备 |  |
|  |  | 路径搜索 |  | 具备 |  |
|  |  | 其它 |  | 具备 |  |
|  | 拓扑管理 | 拓扑管理 |  | 具备 |  |
|  |  | 连纤创建、管理 |  | 具备 |  |
|  |  | 拓扑与告警、维护操作关联 |  | 具备 |  |
| 性能管理 | 性能监控门限设置 |  |  | 具备 |  |
|  | 性能门限模板 |  |  | 具备 |  |
|  | 性能统计、查询 |  |  | 具备 |  |

厂家网管测试

- 7.1网元管理

创建网元

删除网元

网元数据管理

网元右键菜单

网元管理器

网元信息管理

查看、修改已创建网元的属性信息。包括系统信息、网元名称、netconf信息、全局属性。

容器管理

槽位及板卡管理，可查看板卡版本等相关信息，实现安装板卡、卸载板卡功能

电源管理

电源的监控功能，可实时查询电源的输入输出电流、输入输出电压、最大功率、输出功率

风扇管理

选中风扇管理，可查看风扇的工作模式（自动、手动模式可调）、工作状态（低速、中速、高速三种模式可调），点击【查询】可实时查询风扇的温度计功率。

主控管理

选中主控管理，查询主控板卡信息，可实时查询主控板卡的内存容量、可用内存CPU占用率，温度。

端口管理

打开网元管理器，端口管理可查看WSS等板卡光功率等信息

光模块管理

接口管理

打开网元管理器，接口管理—以太网接口，查看修改以太网接口的基本属性信息。

OADM管理

打开网元管理器，选中OADM管理，TFF WSS板卡的配置查询，WSS波道的管理AD端口衰减的配置，频率上/下限查询，增加/删除波道等功能。

增加波道

删除波道

放大器管理

打开网元管理器选中放大器管理，包含光放大、光监控信道、光通道检测功能，其中可根据需要配置光放器的增益；光监控信道信息的查询；光通道监测功能

终端设备管理

打开网元管理器，选中终端设备管理：包含逻辑通道管理、客户侧接口映射、逻辑通道映射、光通道、线路侧工作模式、业务映射路径（200G/400G）等功能。

保护管理

打开网元管理器，选中光保护管理，可查询/配置保护状态、实际工作路径、倒换门限、拖延时间等

性能管理

打开网元管理器，选中性能管理，可查询15分钟、24小时历史性能，性能阈值的管理功能及性能监控的开关。

故障管理

打开网元管理器，查看故障管理—告警管理告警屏蔽，网管告警屏蔽有三种模式：根据网元、板卡及端口进行屏蔽

告警上报

TFF板卡告警测试

输入光功率高于门限时，上报输入光功率越限告警

输出光功率低于门限时，上报输入光功率越限告警

输入光功率在门限范围内时，输入光功率越限告警清除

输出光功率在门限范围内时，输入光功率越限告警清除

WSS板卡告警测试

输入光功率高于门限时，上报输入光功率越限告警

输出光功率低于门限时，上报输入光功率越限告警

输入光功率在门限范围内时，输入光功率越限告警清除

输出光功率在门限范围内时，输入光功率越限告警清除

OSC告警测试

断开设备之间的OSC通道，观察设备是否产生告警。

测试结果

恢复设备之间的OSC通道，观察设备告警是否恢复

测试结论

| 测试人员：张治乾，周炯 | 局方确认（签字）： |
| --- | --- |
| 测试时间：2022.11.07 | 测试时间 |
| （盖章） | （盖章） |