E6300常用维护命令

郝建林

2012年12月26日

目 录

0．	概述	2

1．	查看和操作网元数据表	3

（1）	网元信息（em dt 6）	3

（2）	槽位信息（em dt 1，showslot）	4

（3）	从底层安装板卡（slotset）	5

（4）	路径信息（em dt 18）	6

（5）	从底层删除路径（delpath）	7

（6）	实时告警（em dt 27）	8

（7）	历史告警（em dt 28）	8

（8）	远端设备（em dt 33，showport）	8

（9）	删除一张数据表（deldatatbl）	9

2．	整理底层数据：em dbformat	10

3．	复位板卡：em reset <槽位>	11

4．	查看面板指示灯状态：em showled <槽位>	11

5．	查板卡EEPROM的内容：readrom <槽位>	12

6．	读寄存器：showmem <地址>，debug dm <地址>	12

7．	查看任务状态：showtask	13

8．	查看网管连接：showmgtc	14

9．	解析端口序号：em pd <端口编码>	14

10．	查看DCC通道：showhdlc	15

11．	复位远端设备	16

更新记录	17

- 概述

如无特殊说明，本文描述的命令在以下各款设备上都适用：E6300、E6300P、E6200、E6100、EC8100、E6080、E6080P。

与业务板卡直接相关的命令，比如查看GE板卡以太网端口的收发包计数，不在本文讨论的范围内。

V31版本下的SHELL命令全部集中在根节点下，V32、V33版本将命令按功能进行了分级，常用的命令节点如下所示：

根节点（E6300>）

|

|--em				:业务结点

|   |--config		:配置业务

|   |--debug			:调试业务

|        |--mulgate  :内嵌DCN调试命令

|

|--debug				:调试节点

|   |--switchBD		:GE板卡的调试节点

|   |--eopsBD		:EC16板卡的调试节点

|   |……

|

|--remote			:EC16板卡的远端设备

|

|……

执行命令时，可以直接在根节点下输入完整的路径，也可以先进入对应的节点，然后再打命令，如下：

E6300P>em debug mulgate mgpif 1

PortType  PortSta   LinkDevOn LinkDevId LoopSet   PrbsSet   LoopOn    WithCpu

0x101     0x2       0         0xeeeeeeee0         0         0         0

LpDetect  AfSup     AfMode     AfType    AfTickIdx

0x1       0x1       0         0x1       0

E6300P>em de mul

E6300P\em\debug\mulgate>mgpif 1

PortType  PortSta   LinkDevOn LinkDevId LoopSet   PrbsSet   LoopOn    WithCpu

0x101     0x2       0         0xeeeeeeee0         0         0         0

LpDetect  AfSup     AfMode     AfType    AfTickIdx

0x1       0x1       0         0x1       0

E6300P\em\debug\mulgate>

在某一命令节点下执行“quit”可以返回上一级节点，执行“exit”则会返回根节点，如下：

E6300P\em\debug\mulgate>quit

E6300P\em\debug>exit

E6300P>

V31下的常用命令在V32、V33下都有，只是命令的名字和所在节点有所调整。V32和V33的命令结构和名字是一样的。本文明确给出了各命令在V31和V32、V33下的语法。

- 查看和操作网元数据表

网元上除NEID、IP地址以外的各种配置都保存在数据表当中，网元数据表与网管数据库是相对应的，数据库表上下载操作的目的就是同步网元数据表与网管数据库。

用em dt命令可以显示数据表的内容，em dt 0可以列出所有数据表的目录，如下：

E6300P>em dt 0

please input para dtId:

1: slotInfo    10: pppPort    19: lmsp       28: hisAlm    37: PRBS       46: remProt

2: pInstall    11: ripPort    20: GFP        29: histEvt   38: mgtLink    47: v35Port

3: sdhPort     12: ripProto   21: laps       30: tdmPfm    39: extV35     48: etSlot

4: pdhPort     13: sticRt     22: almGlb     31: posPfm    40: extFE      49: ETG

5: ethPort     14: vcg        23: pfmGlb     32: sdhPLink  41: extOE      50: EtgPort

6: neInfo      15: tsPort     24: almFilt    33: remEqup   42: ethOE      51: etgQos

7: clkSrc      16: tsCn       25: almRank    34: extE1     43: vcgLgc     52: vlan

8: clkUnit     17: PG         26: pfmType    35: dxcProp   44: extE2      53: MAC

9: dcnPort     18: path       27: curtAlm    36: phyP      45: extLink    54: macFilt

55:vc12Lgc     56: qinq       57: linkagr    58: portmir   59: dsl     60:extdsl

61:TBL_LOOPDETE_CFG

从中可以看到数据表的编号，比如slotInfo（槽位信息）在1号表，要查看槽位信息，就打em dt 1。

每一张数据表在网管上都有对应的界面，比如1号表对应的是“设备安装”“槽位配置”界面。在数据库表检验匹配的情况下，底层命令查到的信息和网管上显示的信息是一致的。

下面介绍一些常用的数据表以及与数据表相关的命令。

  - 网元信息（em dt 6）

【功能】

查询网元基本信息，其内容与网管“设备安装”“网元信息配置”界面相对应。

【示例】

E6300P>em dt 6

record number = 1

TBL_NE_INFO

System begin run Time : 2012-03-21 10:46:19 WED

System has  ran  Time : 4:14:17

neId(0x56a6),timeService(0x4f697741),equType(0x30),neType(0),neLvl(252),suGatUseFlg(238)

suGatNeId(0xeeeeeeee),autoUpDateFlg(2),initLinkId(2),vc12Mod(0x1),rGateNeId(0x56a6)

bpcvc4(0x0) ,BetweenDxcComm(0x2),dcnOverSdh(0x1),E11DcnModeCfg(0x1),E12DcnModeCfg(0x1),E11DcnModeGet(0x1),E12DcnModeGet(0x1)

PASSWORD(ABC)

……

data end

【说明】

从返回信息中可以看出：

- 主控盘开始运行的时间（可用于判断网元最近是否发生过复位）；

- STM-1编号方式（vc12Mod，0x1表示时隙排序，0x2表示线路排序）；

- 内嵌DCN封装模式（E1xDcnModeCfg为配置值，E1xDcnModeGet为实际值，x是1或2，代表第1路或第2路E1，0x1表示GW0模式，0x2表示GW1模式）；

- ……

  - 槽位信息（em dt 1，showslot）

【功能】

查看各槽位板卡安装状态，包括应安单板类型（cBdType）、实安单板类型（rBdType）、工作状态（run）、板卡的硬件版本（hwVer）、实安单板上各类端口的数量等。对应网管“设备安装”“槽位配置”界面。

【示例】

E6300P>em dt 1

record number = 19

TBL_BOD_INSTALL

slot,mStat,cBdType,rBdType,  run , hwVer,STM1,E1,EthE,V35,E2,EthO,E3,EE,STM4

(19),work,   null,   null,   work,0xeeed, ee, ee, ee, ee ,ee, ee, ee,ee, ee, ee, ee, ee

(18),work,   null,   null,   work,0xeeed, ee, ee, ee, ee ,ee, ee, ee,ee, ee, ee, ee, ee

(17),work,   null,    pwu, inserr,0x1010, ee, ee, ee, ee ,ee, ee, ee,ee, ee, ee, ee, ee

(16),work,   null,   null,   work,0xeeed, ee, ee, ee, ee ,ee, ee, ee,ee, ee, ee, ee, ee

(15),work,   null,   null,   work,0xeeed, ee, ee, ee, ee ,ee, ee, ee,ee, ee, ee, ee, ee

(14),work,   null,sdh_swi, inserr,0x0000, 02, ee, 01, ee ,ee, ee, ee,ee, ee, ee, ee, ee

(13),work,   null,   null,   work,0xeeed, ee, ee, ee, ee ,ee, ee, ee,ee, ee, ee, ee, ee

(12),work,   null,   null,   work,0xeeed, ee, ee, ee, ee ,ee, ee, ee,ee, ee, ee, ee, ee

(11),work,   null,   null,   work,0xeeed, ee, ee, ee, ee ,ee, ee, ee,ee, ee, ee, ee, ee

(10),work,dxc155x4,   null, inserr,0xeeed, ee, ee, ee, ee ,ee, ee, ee,ee, ee, ee, ee, ee

(09),work,dxc155x4,  omux4, inserr,0x0000, 04, ee, ee, ee ,ee, ee, ee,ee, ee, ee, ee, ee

(08),work, 6300PM, 6300PM,   work,0x0000, 00, 00, 00, 00 ,00, 00, 00,00, 00, 00, 00, 00

(07),work,   null,   null,   work,0xeeed, ee, ee, ee, ee ,ee, ee, ee,ee, ee, ee, ee, ee

……

(01),work, a120x4,   null, inserr,0xeeed, ee, ee, ee, ee ,ee, ee, ee,ee, ee, ee, ee, ee

NCU board insert status: yes

data end

【说明】

以上示例查看的是一台E6300P设备。

- 以第14槽位为例，从返回信息中可以看出，应安单板类型为未安装（null），实安单板类型为STM1-C（sdh_swi），工作状态为安装错误（inserr）。19号槽位代表机框上的7A槽位。

- 如果是E6300机框（V31、V32版本，主控盘型号为NMU-A），从倒数第二行可以看出有没有安装NCU小卡。

- 如果是E6200机框，可以从1槽位的板卡类型看出当前的APP是NMU模式还是OMU模式，NMU模式下显示的实安和应安单板类型是“6200_nmu”，OMU模式显示的是“6200_omu”。

showslot命令也能查看槽位信息，看到的内容与em dt 1基本相同，显示格式有差别。

【语法】

V31：

>showslot

V32、V33：

>debug showslot

【示例】

E6300P\debug>showslot

No ST ScType CfType WkSt D RunTime  AlmMask  PerfMask Op Fp Vp Tp Oc Fc Vc Tc

-- -- ------ ------ ---- - -------- -------- -------- -- -- -- -- -- -- -- --

1 DN NULL   A120X4 IDLE 0    16227 00000000 00000000 00 00 00 00 4b 4b 4b 4b

……

7 DN NULL   NULL   IDLE 0    16897 00000000 00000000 00 00 00 00 4b 4b 4b 4b

8 UP 6300P  6300P  WORK 0    16905 80000000 00000000 00 00 00 00 4b 49 4b 4b

9 UP OMUX4  ALL    IDLE 0     5165 00000000 00000000 00 00 00 00 4b 4b 4b 4b

10 DN NULL   ALL    IDLE 0    16901 00000000 00000000 00 00 00 00 4b 4b 4b 4b

11 DN NULL   NULL   IDLE 0    16895 00000000 00000000 00 00 00 00 4b 4b 4b 4b

12 DN NULL   NULL   IDLE 0    16895 00000000 00000000 00 00 00 00 4b 4b 4b 4b

13 DN NULL   NULL   IDLE 0    16894 00000000 00000000 00 00 00 00 4b 4b 4b 4b

14 UP SDHSWI NULL   IDLE 0    16894 00000000 00000000 00 00 00 00 4b 4b 4b 4b

15 DN NULL   NULL   IDLE 0    16893 00000000 00000000 00 00 00 00 4b 4b 4b 4b

16 DN NULL   NULL   IDLE 0    16893 00000000 00000000 00 00 00 00 4b 4b 4b 4b

17 UP PWU    PWU    WORK 0    16901 10000000 00000000 00 00 00 00 4b 4b 4b 4b

18 DN NULL   NULL   IDLE 0    16903 00000000 00000000 00 00 00 00 4b 4b 4b 4b

19 DN NULL   NULL   IDLE 0    16891 00000000 00000000 00 00 00 00 4b 4b 4b 4b

  - 从底层安装板卡（slotset）

【功能】

相当于在管上设置“应安单板类型”。

【语法】

V31：

em slotset <槽位号> work <板卡类型>

V32、V33：

em config slotset <槽位号> work <板卡类型>

【示例】

E6300P>em config slotset 1 work ec16_otu

em slotset slotId(1), mgt(work), bodType(ec16_otu)

0x3d28ea8 (MstpMain): Receive DB_OPER Msg, iMsgPara1 is : 1

Open EC16, slot = 1, protocol = GFP

EC16 fpga upload ok, slot 1 chip init...

funIcSe0171DxcSet biggest waitts2=1ms

TXC_RegisterDevice: chip-0, devHandle-0

EC16 Open Board OK, Slot 1, BodType 0x35

slot set ok....

E6300P>0x3d28ea8 (MstpMain): Receive DB_OPER Msg, iMsgPara1 is : 0

【说明】

- 以上示例，在1槽位安装了一张光口EC16板卡。

- 从底层安装以后，1号表中对应槽位的cBdType就会变为指定的类型，如果板卡本身正常、FPGA加载正常，RUN灯就会开始闪亮，但此时网管数据库中还是未安装的状态，需要上载一下数据库表。

- 常用板卡的类型名称如下：
<null><e1><ostm1><eth><omu><swt><v35><a120><e120><ee1500><mc100><a480><eetrm><mcs><ee1500b><a120x4><e120x4><omux4><omu622><oeop2><eeop2><eeth><stm1d><swi><sdh_swi><ec16_etu><ec16_otu><dxc155x4><dxc622x4><gft4_e><gft4_o>。

  - 路径信息（em dt 18）

【功能】

查询路径信息，对应网管“业务”“路径配置”界面。

【示例】

E6300>em dt 18

E6300>record number = 16

TBL_PATH_CFG

List path 0x0 :

path 0x      14 : cfg 0x1 pri 1 dir 2 cfg(m) 1 mon 1

..................loop 2 ad 2 adt 0xeeeeeeee actloop 2 timer 0xeeeeeeee psgnum 238

..................pgId 0xeeeeeeed pathType 4 in status 4 unused 0xee install 0xee

..................pathName "Path1544" crt @ 1309157237 active @ 1309157237

..................userName ""

..................srcNeid 6111 srcPort 0x40421000 ---- dstNeid 6111 dstPort 0x4882187f

..................path state 4

..................tsNum 2 keyId 237 keyMon 0 keyTs 0xeeeeeeee

..................ts 0: 02482844 <-> 4c08187f .

..................ts 1: 02482844 <-> 40421000 .

……

..................real 1 coPath eeeeeeed .

List Finished with 16 Paths.

data end

【说明】

从返回信息中，可以看出：

- 网元上的路径总数（record number）,本例中为16条。

- 每一条路径的ID、路径名称、源、宿等，其中：
srcNeid与dstNeid不一致的是跨网元路径；
srcNeid与dstNeid一致，但与网元本身的NEID不一样的，说明创建路径后修改过NEID，这些路径不能被网管软件上载，会导致校验不匹配，需要用专门的修复工具处理；
pathName（路径名称）以“LikeSncp”字样开头的，是V33版本为支持跨盘端口1+1保护而由软件自动创建的路径，从网管上查不到。

  - 从底层删除路径（delpath）

【功能】

有时需要通过命令行直接删除网元上的路径，比如：

- E6080P-S上固化不可见的路径，网管上看不到，无法通过正常途径从网管禁止、删除。

- E6080系列设备虚级联端口到E6300群路端口的跨网元路径，如果E6080脱管，由于虚级联映射子端口SQ号无法禁止，E6300上的路径删不掉。

【语法】

V31：

em delpath <路径ID>

V32、V33：

em config delpath <路径ID>

其中<路径ID>可以通过em dt 18查到。

【示例】

>em dt 18

>record number = 25

TBL_PATH_CFG

List path 0x0 :

path 0x       15 : cfg 0x1 pri 1 dir 2 cfg(m) 1 mon 1

..................loop 0 ad 2 adt 0xeeeeeeee actloop 0 timer 0xeeeeeeee

..................pgId 0xeeeeeeed pathType 2 in status 4 install 0xee

..................pathName "工行城关支行2M" crt @ 1291786842 active @ 1291786842

..................userName ""

..................srcNeid 154292 srcPort 0x08428800 ---- dstNeid 154292 dstPort 0x08820851

……

>em delpath 21

>0x86f4f0 (MstpMain): Receive DB_OPER Msg, iMsgPara1 is : 1

delete path (ID 21) ok....

0x412ed0 (MstpData): funFlashWriteParm OK!

0x412ed0 (MstpData): funFlashWriteParm OK!

0x86f4f0 (MstpMain): Receive DB_OPER Msg, iMsgPara1 is : 0

【说明】

- 以上示例中，要删除名为“工行城关支行2M”的路径，用“em dt 18”查到的路径ID是“0x15”，这是16进制，而delpath的参数要采用十进制，0x15转换成10进制是21。

- 删除过程约持续10秒钟，其间P灯亮，要等到打印出“……, iMsgPara1 is : 0”后再继续操作。

- 对于有固化业务的E6080P设备，如果用clrapp db1将DB整体清除，复位后设备会重新创建固化的路径，达不到删除固化业务的效果，可以用em delpath逐条删除路径，复位后不会重建。

- 删除后要上载数据库表，保证网管数据与设备数据的一致性。

  - 实时告警（em dt 27）

【功能】

查询网元的实时告警。

【示例】

>em dt 27

>record number = 41

----------Currenty Alarm List----------

"tu lop" in port (s(9)t(0x1004)p(2)h(1)l(63)) rank "ugent"

................@  2010-04-09 09:41:35 , filted: "no" , reportable: "yes" .

……

【说明】

- 返回信息中的“record number”即实时告警的数量，本例中是41条。

有两种情况会造成网管上查到的实时告警数量与27号表中看到的告警数量不一致：

（1）“被管对象失去连接”告警是DA平台检测上报的，27号表中没有；

（2）被屏蔽的告警（filted: "yes"）在27号表中能看到，但网管上没有。

告警屏蔽（过滤）在网元右键菜单“告警”“告警参数配置”界面中设置。

- 以第一条记录为例，其含义是：9槽位板卡2#光口1#VC-4的第63时隙报“TU指标丢失”，告警产生时间是2010年4月9日9:41:35。

  - 历史告警（em dt 28）

【功能】

查询网元上曾经发生过，并且已经恢复的告警。注意与网管上的历史告警含义有差别——网管上显示的“历史告警”是“已经恢复并且确认过”的告警。

在网元右键菜单中点击“同步历史告警”后，再在网管上查网元的历史告警，会发现每条告警显示了两行，一行是网管上原有的，另一行是从设备上同步的，其产生和恢复时间可能存在几秒钟的差异。

  - 远端设备（em dt 33，showport）

【功能】

查询已经添加到网管拓扑上的远端设备，包括槽位（slotId）、端口（portSite）、应安远端设备类型（cEquType）、实安远端设备类型（rEquType）。

【示例】

E6300P>em dt 33

E6300P>record number = 2

TBL_REM_EQU

slotId, portSite ,cEquType,rEquType,  coport,   work, mFlag,   extFrameAttr,backInfo

(04),0x20440800,  0x0f ,  0x0f ,  0xeeeeeeee, 0x01, 0x01 , ,

(05),0x29061000,  0x1e ,  0xee ,  0xeeeeeeee, 0x01, 0x02 , ,

data end

【说明】

- portSite的后四位表示端口号，“0800”表示1#端口，“1000”表示2#端口，“1800”表示3#端口，“2000”表示4#端口。

- rEquType为0xee表示远端设备处于脱管状态。

showport命令可以查看指定槽位的板卡上各个端口的具体状态，包括端口上当前连接的远端设备型号。

【语法】

V31：

showport <槽位号>

V32、V33：

debug showport <槽位号>

EC8100：

scan showport

【示例】

E6300P>de showport 4

St PortTy PNo Valid    PortLoc  PortPId  PeerPort NxtNo AlmStatu DlyStatu RT RS AM AS AC

-- ------ --- -------- -------- -------- -------- ----- -------- -------- -- -- -- -- --

4   E2E1   1 00020603 20460841 20460841 20460841 65536 00000008 00000000 00 00

4     E2   1 88000001 20440800 20440800 20440800     2 00000000 00000000 0f 01 01 01 00

4     E2   2 88000000 20441000 20441000 20441000     3 00000000 00000000 ed 00 01 01 00

4     E2   3 88000000 20441800 20441800 20441800     4 00000000 00000000 ed 00 01 01 00

4     E2   4 88000000 20442000 20442000 20442000 65536 00000000 00000000 ed 00 01 01 00

4   E2RE   1 00000001 20480801 20480801 20480801 65536 00000000 00000000 00  2

4   VC12   1 00020203 24080841 20460841 20460841 65536 00000000 00000000

4  V35RE   1 00000001 210a0801 210a0801 210a0801 65536 00000001 00000000

4  PWRRE   1 00000001 22060801 22060801 00000000 65536 00000000 00000000

【说明】

- showport命令查到的不仅仅有物理端口，也有板卡内部的逻辑端口。本例中，4槽位是一张PDH4板卡，查看远端时应当找PortTy为“E2”的端口（如果是MC100板卡，就找PortTy为“OE”的端口）。

- showport的记录中，没有识别到远端的端口，RT显示为“ed”，如果识别到了远端，那么RT的值与em dt 33中rEquType的值应当是一样的。

- 如果实际连了远端设备却在网管上看不到，那么首先应当做一下数据库表校验，如果匹配，那么33号表中一定也看不到，此时可以用showport命令查一下，如果没有查到（RT是“ed”），说明底层确实没有识别出这个远端，如果showport查到了，可以尝试在网管上手动创建远端设备。

  - 删除一张数据表（deldatatbl）

【功能】

删除指定数据表中的全部数据（数据表本身不会被删除）。

【语法】

V31：

em deldatatbl <数据表编号>

V32、V33：

em debug deldatatbl <数据表编号>

【示例】

>em deldatatbl 32

>0x1368c48 (MstpMain): Receive DB_OPER Msg, iMsgPara1 is : 1

0x80da58 (MstpData): funFlashWriteParm OK!

0x80da58 (MstpData): funFlashWriteParm OK!

0x1368c48 (MstpMain): Receive DB_OPER Msg, iMsgPara1 is : 0

>em dt 32

>no data

【说明】

- <数据表编号>与“em dt”命令中使用的数据表编号是一样的；

- 此功能可用于处理和“物理连接”有关的问题，物理连接表（32号表）不影响业务，如有需要，可以将其删除。

- 整理底层数据：em dbformat

【功能】

将设备上当前正在运行的配置按规范的格式重新写入数据表。

此命令主要用于升级过程——将新的OS、APP下载到设备当中并复位，起来的时候如果原有的DB文件格式与新的APP不匹配，软件就不会加载DB文件，showapp时看到DBState是ERR，同时主控盘P灯常亮，此时，执行em dbformat命令就可以按当前APP版本规定的格式重新生成一份DB文件（内容是空的），覆盖旧的DB，然后就可以从网管上配业务了。

【注意】

dbformat命令并没有清除数据库的功效。如果当前设备上有业务正在运行，且DB状态正常，执行此命令不会产生任何效果（命令执行时，软件会先检查当前的DB文件，如果符合规定格式并且内容正确，就什么都不做，直接返回）。

如果需要清除DB，直接执行clrapp db1（db2），然后复位主控盘就可以了。

【语法】

V31：

em dbformat

V32、V33：

em debug dbformat

【示例】

E6300>showapp

Vld Bak Ver    Cmp Length   SwDate     DBState  DbVer   DbDate      Description

--- --- ------ --- -------- ---------- -------- ------- ----------- -----------

T   F  03020213 Y 12582912 2011-12-05   ERR 00000000 1970-01-01   Shell download

F   T  00000000 N        0 1970-01-01   ERR 00000000 1970-01-01

E6300>em debug dbformat

E6300>Format EM database Start

Format EM database Done.

E6300>0x1d81918 (MstpMain): Receive DB_OPER Msg, iMsgPara1 is : 0

- 复位板卡：em reset <槽位>

【功能】

复位指定槽位的板卡，相当于网管上的“单板复位”功能，会触发板卡初始化，重新加载FPGA。

【语法】

V31：

em reset <槽位>

V32、V33：

em config reset <槽位>

【示例】

>em reset 2

>em board reset slotId(2)

em board reset  ok....

0x8195b8 (MstpEM): Step 5  Error!

0x8195b8 (MstpEM): Step 5  Error!

0x8195b8 (MstpEM): Step 5  Error!

【说明】

    - 打印出“em board reset  ok....”后，复位过程才刚刚开始，通常需要两三秒的时间，EC16和GE板卡复位时间稍长。

    - 复位过程中如果像示例一样出现“Step 3 Error”或“Step 5 Error”，说明FPGA无法加载，用showfpga命令检查FPGA文件是否正确。

- 查看面板指示灯状态：em showled <槽位>

【功能】

查看对应槽位上指示灯的状态，每半个字节（每一个数字）表示一个灯，“2”表示闪烁，“1”表示亮，“0”表示灭。

【语法】

V31：

em showled <槽位>

V32、V33：

em debug showled <槽位>

【示例】

>em showled 8

……

ledState:

0x21 0x01 0x10 0x11 0x11 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff

【说明】

以上看的是E6300主控盘上的指示灯，指示灯从上到下、从左到右编号：

| 1 RUN | 4 LINK/ACT1 |
| --- | --- |
| 2 ALM | 5 LINK/ACT2 |
| 3 P | 6 LINK/ACT3 |

即，RUN、ALM、P、LINK/ACT1、LINK/ACT2、LINK/ACT3的状态分别为闪（2）、亮（1）、灭（0）、亮（1）、亮（1）、灭（0）。

- 查板卡EEPROM的内容：readrom <槽位>

【功能】

查看指定槽位板卡上EEPROM中烧录的内容，包括硬件版本，板卡类型，端口数量等。

【语法】

V31：

readrom <槽位>

V32、V33：

debug readrom <槽位>

【示例】

>readrom 8

slot = 8

read eeprom data , iSlot = 8

read rom: 0x 0 len 0x 8 :  30 ee 10 01 06 ee ee ee

read rom: 0x 8 len 0x 8 :  ee ee ee ee ee ee ee ee

read rom: 0x10 len 0x 8 :  ee ee ee ee ee ee ee ee

read rom: 0x18 len 0x 8 :  ee ee ee ee ee ee ee ee

read rom: 0x20 len 0x 8 :  01 06 00 0f e9 03 3f 71

read rom: 0x28 len 0x 8 :  ff ff ff ff ff ff ff ff

read rom: 0x30 len 0x 8 :  ff ff ff ff ff ff ff ff

read rom: 0x38 len 0x 8 :  ff ff ff ff ff ff ff ff

read rom: 0x40 len 0x 8 :  ff ff ff ff ff ff ff ff

read rom: 0x48 len 0x 8 :  ff ff ff ff ff ff ff ff

read rom: 0x50 len 0x 8 :  ff ff ff ff ff ff ff ff

read rom: 0x58 len 0x 8 :  ff ff ff ff ff ff ff ff

read rom: 0x60 len 0x 8 :  ff ff ff ff ff ff ff ff

read rom: 0x68 len 0x 8 :  ff ff ff ff ff ff ff ff

read rom: 0x70 len 0x 8 :  ff ff ff ff ff ff ff ff

read rom: 0x78 len 0x 8 :  ff ff ff ff ff ff ff d4

【说明】

  - 示例查看的是主控盘，其中，“10 01”是硬件版本号，“06”是板卡类型（主控盘），“00 0f e9 03 3f 71”是MAC地址，只有主控盘上才有MAC地址。

  - 对于NMU-B板卡，主控盘上没有EEPROM（MAC地址烧录在FLASH芯片里），readrom 8命令查到的全部是无效值。

  - 对于E6080系列，没有插槽，“readrom 1”可以查看主板上EEPROM烧录的内容，如果“readrom”命令无效，可以尝试“em readrom”，返回信息的格式稍有区别。

- 读寄存器：showmem <地址>，debug dm <地址>

【功能】

读寄存器，具体含义与指定的地址有关。

对于E6300设备，最常用的地址是0x61nXXXX，其中n表示“槽位号-1”，用16进制表示，比如1槽位n=0，2槽位n=1，11槽位n=a，15槽位n=e；XXXX与板卡类型和要查看的具体内容有关，比如：

1）对于MC100板卡，XXXX=0000可以查看CPLD的版本号（前两个字节是“10 01”表示CPLD已经升级，是“10 d2”或其他值表示CPLD为老版本）。

2）对于EOP板卡，XXXX=4000，返回信息的第四个字节就是当前FPGA的版本。

如果是E6300P机框，则地址格式为0x201nXXXX。

【语法】

V31：

showmem <地址>

V32、V33：

debug dm <地址>

【示例】

>showmem 0x6124000

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F

06124000: 51 58 15 b5 08 7b b0 00 80 20 11 00 00 00 06 40  QX...{.........@

06124010: 27 80 08 0c 00 00 00 00 00 00 86 00 af ff a7 ff  '...............

……

【说明】

  - 以上查看的是一台E6300机框3#槽位EOP2板卡，其FPGA版本号是B5。

  - 可以在<地址>字段后加上要查看的寄存器个数，只看需要关注的内容，比如示例中的命令，可以在后面加个“1”：

>showmem 0x6124000 1

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F

06124000:          b5

- 查看任务状态：showtask

【功能】查看底层软件任务是否正常。

【示例】

>showtask

NAME            ENTRY      TID PRI  OPTIONS STATUS           SP    ERRNO DELAY

---------- ---------- -------- --- -------- ---------- -------- -------- -----

tExcTask        6be7c  13dcb68   0        7 PEND        13dca88   3d0001     0

MstpMain      10abd90  1368c48  30        4 PEND        1368b58   3d0001     0

MstpShell     12aba30  1370b60  40        4 READY       1370190   3d0001     0

……

MstpEM        1247a5c   8195b8  90        4 PEND         8194a8        0     0

MstpAlarm     10dbed8   6dd008  35        4 PEND         6dcf28        0     0

【说明】

STATUS表示任务状态，“PENG”“READY”或“DELAY”都是正常的，如果是“SUSPEND”，则表示该任务挂起，与此任务相关的功能不能正常使用。比如MstpAlarm任务挂起，设备将不能检测告警和识别新插入的板卡；MstpEM任务挂起，网管将不能配置设备上的业务。

- 查看网管连接：showmgtc

【功能】

查看当前与设备建立连接的网管服务器的IP地址。设备支持同时与最多四个网管服务器建立连接，但在实际应用中，禁止使用两个或两个以上的网管服务器同时管理设备，否则很容易出问题，引起设备上的配置数据混乱。

【语法】

V31：

showmgtc

V32、V33：

debug showmgtc

【示例】

E6300P>debug showmgtc

NO CON FID STA  RunTime Tout DatLen LoPort LoNeId ReAddr          RPort MgtNeId Ty Nbrneid

-- --- --- ---- ------- ---- ------ ------ ------ --------------- ----- ------ -- --------

0  T   11  2       168   86      0  3210    691 192.168.6.1      2695     48  0        0

1  F    0  0         0    0      0     0    691 0.0.0.0             0      0  0        0

2  F    0  0         0    0      0     0    691 0.0.0.0             0      0  0        0

3  F    0  0         0    0      0     0    691 0.0.0.0             0      0  0        0

ID   CH  DSTADDR   SRCADDR   RXPKTNO   TXPKTNO   RXNOTIME  TXTIMER

E6300P>

【说明】

  - 首先看CON字段，只有CON为“T”的才是当前有效的网管连接

  - “ReAddr”是网管服务器的IP地址。

- 解析端口序号：em pd <端口编码>

【功能】

SHELL命令返回信息中的端口号和时隙号多数是经过编码的，显示为一个8位的十六进制数，可以用pd命令将其解析成易于理解的形式。

【语法】

V31：

em pd <端口编码>

V32、V33：

em debug pd <端口编码>

【示例】

E6300P>em debug pd 0x28821000

05-0x0201-02-00-00

E6300P>em debug pd 0x4c08106a

09-0x1004-02-01-42

【说明】

- 端口编码前面应当加上“0x”；

- 返回信息的格式是“槽位-端口类型-端口号-VC4序号-时隙号”，以上示例的返回信息中，“0x0201”代表STM-1物理端口，“0x1004”代表VC-12时隙。

- 从以上示例中可以看出：“28821000”代表5槽位2#STM-1物理端口，“4c08106a”代表9槽位2#端口1#VC-4的42时隙。

- 查看DCC通道：showhdlc

【功能】

E6080P下挂在E6300的STM-1光口下，一般通过DCC管理，此命令可以查看DCC通道的连接状态。E6300之间以IOD方式管理时，管理信息占用的同样是DCC通道，维护中也会用到showhdlc命令。

【语法】

V31：

showhdlc

V32：

debug showhdlc

【示例（V31）】

>showhdlc

CID HwST LkST LoNid LoPort LoTyp LoPro ReNid RePort ReTyp RePro RunTime iMCh

--- ---- ---- ----- -------- ----- ----- ----- -------- ----- ------- -------

0   F  F   159 00000000 3U  32    0 00000000 All    0         0 255

1   F  F   159 00000000 3U  32    0 00000000 All    0         0 255

2   F  F   159 00000000 3U  32    0 00000000 All    0         0 255

3   F  F   159 00000000 3U  32    0 00000000 All    0         0 255

4   F  F   159 00000000 3U  32    0 00000000 All    0         0 255

5   F  F   159 00000000 3U  32    0 00000000 All    0         0 255

6   T  T   159 20821000 3U  32 1004 18820800 1U    32     22600  6

7   T  F   159 20820800 3U  32    0 00000000 All    0         0 255

8   F  F   159 00000000 3U  32    0 00000000 All    0         0 255

……

【示例（V32）】

E6300P\debug>showhdlc

ID Hw Lk Ver LoNeid ReNeid LoPort RePort LoTyp ReTyp LoPro RePro RunTime Timeout

-- -- -- --- ------ ------ ------ ------ ----- ----- ----- ----- ------- -------

28  T  T  2     611    612   9:4   10:1    30   30    0x20   0x20  76045     24

29  T  F  2     611      0   9:3    0:0    30    0    0x20   0x0       0      0

30  T  T  2     611    613  10:4    9:1    30   30    0x20   0x20  76032     24

31  T  F  2     611      0  10:3    0:0    30    0    0x20   0x0       0      0

E6300P\debug>

【说明】

  - V31版本下，会列出设备上所有的STM-1和STM-4端口，用“HwST”字段标识有没有使能DCC，“LkST”字段标识当前有没有连接。如果“HwST”为T而“LkST”为“F”，那么端口上应当有“DCCR连接失败”告警。

  - LoPort字段表示槽位号和端口号，在V31下是编码过的，可以用pd命令查询具体含义。

  - ReNid（ReNeid）和RePort是光纤对端设备的NEID和端口号。

  - V32、V33版本下，返回信息省略了所有未使能DCC的端口，同时将LoPort和RePort按直观的方式显示出来。

- 复位远端设备

在V33C2版本上，对于GFT4、MC100和光口EC16板卡下挂的GFT1501S设备，网管在“远端设备配置”界面提供了复位按钮，如下图所示。

对于其他版本、板卡和远端设备，可以用下表中的命令复位：

| 局端板卡 | 远端设备 | 复位命令 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| EOP2 | EOP8 | V31：setbddrv RemAppRst slot port V32、V33：在debug节点执行以上命令 | 注意大小写，下同 |
| EC16 | EC80X1 | V32、V33：remote>set reboot slot port 1 | port是虚级联端口号 |
| EOP2、EC16 | 协转下挂的 GFT1501S | V32、V33：remote>set reboot slot port 2 | V31下没有相应命令 |
| MC100、MCS、 光口EOP2 | 板卡光口 下挂的GFT1501S | V31：setbddrv funRem8993 slot port 0x0d 0x01 V32、V33：在debug节点执行以上命令 |  |
| E6200主板 | 板卡光口 下挂的GFT1501S | V32、V33： debug\e6200bd>wr8993re port 0x0d 0x01 |  |

需要了解，GFT1501C设备不支持远程复位。

- 更新记录

2010-09-25 首次完成，共11个命令，发给福州高通小温

2010-10-08 增加readrom，放到公网部维护资料共享中

2010-12-08 增加em delpath

2010-12-24 修改“历史告警em dt 28”一节中的表述、在部分标题前增加说明，上传VSS

2011-02-15 在readrom中添加了“em readrom”，上传到VSS和公网部共享

2012-03-15 在showled中添加了V32版本下的命令格式，同步到VSS

2012-12-26 规范格式，，修改了一些命令的表述，增加“概述”“从底层安装板卡”“删除一张数据表” “整理底层数据”“查看网管连接”“解析端口序号”“查看DCC通道”“复位远端设备”