| 资料编码 |  | 产品名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用对象 |  | 资料版本 | V1.0 |
| 编写部门 | 技术服务中心 | 适用设备 |  |

GPN7600

EOSC8GE端口保护配置指导书

| 拟制 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核 |  | 日期 |  |
| 批准 |  | 日期 |  |

格林威尔科技发展有限公司

目录

一、	组网拓扑	3

二、	安装板卡	3

1.	网管安装	3

三、	端口保护配置	4

1.	端口为PORT模式下端口保护配置	4

2.	端口模式为VLAN模式下的端口保护	7

# 组网拓扑

组网说明：

将EOSC8GE端口1,2使用尾纤硬环，做主、备用端口。

将OMU2G5的端口1,2使用尾纤相连，模拟传输网

EOSC8GE 5口接仪表，发业务流，测试倒换是否正常

注：EOSC8GE端口模式分两种，分别为PORT模式和VLAN模式

# 安装板卡

## 网管安装

1.右键网元，在菜单栏选择【网元配置数据管理】

2.选中当前7600设备，点击右下角【上载】上载数据

3.在物理视图右键7600网元，在菜单栏里选中【网元管理器】

4.在左侧功能树里选择【槽位/板卡管理】，单击【安装板卡】

# 端口保护配置

## 端口为PORT模式下端口保护配置

- 端口双模管理，将端口1、2、5口模式设置为PORT，匹配属性VCG2选择未绑定，作为保护端口。

- 点击虚级联接口管理，将8GE的1口和5口，分别绑定5个VC12，

- 创建SDH交叉连接

- 创建端口保护

## 端口模式为VLAN模式下的端口保护

- 点击端口双模，配置1口2口为VLAN模式，为主备用端口，将多条业务绑定在1口上，

- 点击虚级联接口管理，绑定通道

- 创建SDH交叉连接

- 创建端口保护

地址：北京市海淀区上地西路38号格林威尔公司

邮编：100085

电话：(86-10)62961177

传真：(86-10)82899881

技术服务热线：800－810－9292

24小时售后服务热线：13601227600/13311086811

网址：www.gwtt.com

E-mail：gwtt@gwtt.com